ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАЧИСТКУ РЕЗЕРВУАРА ТИПА РВС

1. Информация о Заказчике:

Наименование Заказчика

Контактная информация

2. Информация об объекте, где будут проводиться очистные работы:

Наименование объекта

Местонахождение объекта

3. Информация о резервуаре:

| Объем, куб.м.: | Высота, мм: | Диаметр, мм: | Понтон, тип/нет: | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество: ___________ шт. |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |

4. Информация о хранимом продукте:

| Тип и марка продукта: | Плотность продукта, кг/куб.м.: | Уровень налива к моменту зачистки, мм |
| --- | --- | --- |

5. Информация по предстоящей зачистке:

Выберите назначение проведения зачистки в соответствии указанными в таблице характеристиками:

| Назначение зачистки | Параметры качества зачистки по элементам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боковая поверхность | Днище: | Атмосфера: | Отметить нужное |
| Периодическая (по ГОСТ 1510-84) (под лопату и скребок) | Допускается пленка нефтепродукта, металл может иметь налет ржавчины | Допускается пленка нефтепродукта, наличие донного осадка, мехпримесей и ржавчины не более 0,1% объема | Допускается наличие паров углеводородов и ТЭС |  |
| Для смены марки нефтепродукта и проведения дефектоскопии | По ГОСТ 1510-84, металл может иметь налет ржавчины | По ГОСТ 1510-84, донный осадок отсутствует | Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК (0,1-0,3 г/м³), ТЭС — не более ПДК (0,005 мг/м³) |  |
| Для проведения ремонта с огневыми работами / градуировки по ГОСТ 8.346 и окрашивания по ГОСТ 9.402 | Пленка нефтепродукта отсутствует, пленка ТЭС — не боле ПДК | Пленка нефтепродукта отсутствует, донный осадок — отсутствует, пленка ТЭС — не более ПДК | Пары углеводородов и ТЭС не более ПДК |  |
| Для проведения ремонта без огневых работ | Допускается пленка нефтепродукта; металл может иметь налеты ржавчины; пленка ТЭС — не более ПДК | Допускается пленка нефтепродукта; донный осадок — отсутствует, пленка ТЭС — не более ПДК | Пары углеводородов и ТЭС не более ПДК |  |

Требования к сроку выполнения работ по предстоящей зачистке:

| Начало работ: |  | Окончание работ: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Необходимость утилизации отходов силами Подрядчика: | да: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Техническая информация:

По возможности проведения работ на объекте в течение недели:

| По будням дням | с: |  | утра до: |  | вечера. | Возможность работы в ночное время: | да: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Возможность работы в выходные дни: | да: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отметьте наличие на объекте следующих материально-технологических ресурсов:

| Пар: | да: |  | Производительность, м³/ч: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Емкость для слива воды с продуктом зачистки: | да: |  | объем, м³: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможность поселения наших специалистов: | да: |  | стоимость, руб/сутки: |  | нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примерная площадь свободной площадки вокруг зачищаемого РВС, м²: |  |
| --- | --- |

7. Возможные дополнительные работы:

Рекультивация почвенного покрова площадки, прилегающей к резервуару (вследствие загрязнения продуктом в местах течи трубопроводов, задвижек, патрубков и пр.):

| Да: |  | Примерный объем загрязненного грунта, м³ |  | ; Необходимость вывоза и утилизации: Да: |  | Нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость замещения вывезенного загрязненного грунта чистым: | Да: |  | Нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Зачистка наружной поверхности технологической обвязки резервуара (патрубки, трубопроводы, задвижки, прочее):

| Да: |  | Примерная площадь зачищаемой поверхности, м²: |  | Нет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Прочие работы:

«___» ____________ 20__ г.